上海分公司2026年度证联网老旧网络设备更新项目公开征集公告
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）就 上海分公司2026年度证联网老旧网络设备更新 事项进行供应商参与意向征集。

一、事项概况

计划开展 上海分公司2026年度证联网老旧网络设备更新项目（具体内容以中国结算上海分公司正式发布的采购文件为准）。现邀请满足报名资格的供应商参与。报名材料经中国结算上海分公司审核通过后的供应商可参与后续遴选。

二、报名资格

（一）技术要求

	路由器
	指标
	技术规格要求

	
	★性能
	整机交换容量≥25Gbps

	
	
	转发性能≥40Mpps

	
	★硬件要求
	CPU为具有自主知识产权的国产芯片，提供第三方权威机构（具备CNAS认证）检测报告证明

	
	
	10GE光口≥2个，千兆光口≥4个,千兆电口≥8个

	
	
	高度≤2U

	
	
	电源、风扇冗余

	
	★路由功能
	支持静态路由，RIP，OSPF，IS-IS，BGP

	
	
	支持RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+

	
	
	支持MPLS L2VPN、L3VPN

	
	
	支持IGMPV1/V2/V3、PIM-DM、PIM-SM、MBGP、MSDP

	
	
	支持L3VPN over SRv6 TE Policy，提供第三方权威机构（具备CNAS认证）检测报告证明

	
	★IP业务特性
	支持NAT64、NAT46

	
	
	支持端口镜像和流镜像功能

	
	
	支持链路聚合，包括动态聚合和静态聚合

	
	
	支持IPv4和IPv6双协议栈

	
	
	支持QOS功能

	
	★安全特性
	支持IPS入侵防御功能

	
	
	支持URL过滤功能

	
	★可靠性
	支持VRRP、VRRPv3

	
	
	支持BFD快速链路检测，支持BFD与VRRP联动实现双机快速切换

	
	
	支持iFIT随流检测技术

	
	★资质
	提供工信部颁发的进网证书

	防火墙
	指标项
	指标参数要求

	
	★平台要求
	设备为标准机架式设备，高度≤1U，可在标准服务器机柜中安装

	
	
	硬件平台中央处理器（CPU）采用国产多核处理器，须提供中央处理器（CPU）兼容性证明文件或第三方检测报告

	
	
	采用国产化操作系统，须提供自主知识产权或兼容性证明文件

	
	★管理接口要求
	Console串口≥1

	
	
	独立带外管理口≥1

	
	★业务接口要求
	千兆电接口≥6个

	
	
	千兆光接口≥4个，千兆多模光模块≥4个

	
	★配置要求
	前后进出风，冗余电源

	
	★关键性能
	防火墙吞吐量≥10Gbps

	
	
	最大并发连接数≥1000万

	
	
	每秒新建连接数≥15万

	
	
	最大策略条目数≥10000

	
	
	SSLVPN并发用户≥4000

	
	★部署模式
	支持路由模式、透明模式、旁路模式、混合模式。

	
	★NAT功能
	支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换。

	
	
	目的NAT支持配置一对多的服务器负载均衡地址池，支持IPv4/IPv6，支持负载均衡算法，支持会话保持功能，支持健康监测。

	
	
	支持NAT地址池动态探测和可用地址分配，支持NAT公网地址池中IP有效性检测，避免因NAT地址无法使用导致业务中断。

	
	★路由功能
	支持静态路由，等价路由、策略路由、以及RIP，OSPF，BGP，ISIS等动态路由。

	
	★抗DDoS攻击
	支持DDoS防护功能

	
	
	支持IP地址扫描、端口扫描防护，支持ARP欺骗防护功能、支持拒绝服务攻击防护、TCP协议异常报文检测。

	
	★访问控制功能
	支持基于安全域、IP五元组、应用、域名、VLANID的的访问控制策略。

	
	
	支持基于源地址、目的地址、生效时间、应用协议限制新建连接、并发连接。

	
	
	支持基于IP/掩码、地址范围设置地址簿，并支持排除地址设置

	
	★VPN功能
	支持IPsec VPN功能，支持标准IPSec IKEV1、IKEV2协议

	
	
	支持国密算法SM3/4

	
	
	支持L2TP VPN、GRE VPN等多种VPN隧道技术，支持GRE over IPsec、BGP over IPsec等功能。

	
	★高可用性
	防火墙HA部署，支持主主模式、主备模式，支持监测链路状态，实现HA切换。

	
	
	支持防火墙HA故障切换时间不超过1s。

	
	
	支持HA主备设备配置一致性检查。

	
	
	支持配置回滚。

	
	★数据包路径检测
	支持防火墙数据包分析功能。

	
	★配置文件保存
	支持多个配置文件并存。

	
	
	支持自动备份防火墙配置到外部FTP服务器。

	
	★IPv6功能
	支持多种IPv6功能，包含IPv6策略配置、IPv6的源目NAT、DHCPv6、针对IPv6流量及日志的监控、IPv6的带宽管理、IPv6的地址簿配置、IPv6的静态路由、IPv6的动态路由（OSPFv3、BGP、IS-IS等）、IPV6 6TO4隧道配置、IPV6 4to6隧道配置、NAT-PT配置、NAT64和DNS64配置等功能。

	
	★日志
	支持标准SYSLOG日志格式，支持通过UDP、TCP协议进行日志传输，支持自定义事件日志的严重等级。

	
	★监控和统计
	支持在WEB界面上显示设备的整机流量、接口流量、并发连接数信息。

	
	★管理员密码策略
	支持自定义管理员密码最小长度、密码复杂度设置，支持历史密码检查。

	
	★资质证书
	所投产品具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》需提供证明文件复印件

	
	★服务要求
	6年7*24*4原厂软硬件维保服务


注：★号为必须符合项。
按要求完成拟采购网络设备的巡检、异常处置、升级等维护工作，保障系统安全稳定运行。

（二）商务要求

1.供应商必须为在中华人民共和国境内注册的，具有独立承担民事责任能力的企业法人或其他组织（含事业单位、社会团体等）。分支机构应出具其所属法人或其他组织出具的唯一授权材料。

2.截至本公告发布之日，供应商实缴资本、开办资金（或等同于实缴资本的其它出资金额）不低于100万元人民币（或等值外币）。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“经营异常名录”。资格审查时，将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询供应商信用记录，供应商被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“经营异常名录”的，其报名无效。

4.不存在“董事、监事或高级管理人员在3年内从中国证监会或中国结算离职的情况”或“存在相关情况但上述离职人员未利用私人关系影响事项相关决策”（承诺）。

5.本事项不接受联合体响应，若多家供应商存在“同一所有者/实际控制人”或“存在直接控股/关联关系”的，仅允许1家报名（承诺）。

6.本事项严禁挂靠、转包、分包（承诺）。
7.如供应商不是所投货物的制造商，则须提供货物制造商对本事项开具的项目授权书或代理证明。
8.其他方面要求，包括知识产权承诺、保密承诺、网络安全承诺（承诺）。
三、报名材料要求
（一）材料要求

1.公司简介，含公司名称、地址、联系人姓名/电话/邮箱、成立时间、服务范围等（请提供准确、详细的联系人姓名、电话和邮箱，以便我公司通知通过资格性审查的供应商参与后续遴选）。

2.企业营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件（或相当于）。

3.实缴资本证明材料（如国家企业信用信息公示系统企业年报股东出资信息截图、国家企业信用信息公示系统企业年报信息截图、或体现实缴注册资本内容的银行水单等相关证明材料，如为事业单位，可提供开办资金等相关证明材料）。

4.承担该事项所需证明材料（如供应商不是所投货物的制造商，则须提供货物制造商对本事项开具的项目授权书或代理证明）复印件。

5.提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用记录查询结果截图。
6.商务要求中第4、5、6、8点书面承诺。
（二）时间要求

如满足报名资格且有参与意向，供应商需将上述材料加盖公章后，合并为1份扫描件并以“上海分公司2026年度证联网老旧网络设备更新项目+公司名称+报名材料”命名（单封邮件附件大小限制为50MB），自即日起至2026年2 月27日17时前将报名材料发送至gkxysh@chinaclear.com.cn。邮件标题同步命名。

四、注意事项

1.截止时间后提交的报名材料或未按上述材料要求提供的报名材料无效。

2通过资格性审查的供应商可参与后续遴选，未通过的不再另行通知。

3.本公告仅系要约邀请，不可被视为要约。供应商提交报名材料后，由于公司决策、市场变化等因素导致需求变动的，中国结算上海分公司有权终止、变更后续流程。
五、联系方式

联系人：韩老师  袁老师

联系电话：021-68606638  68606532
